TEST RAFRAICHISSEUR BYCOOL (ancien modèle) effectué le 14/06/2014 à TARASCON (13150)  par Denis13.                          Nota: Appareil ayant plus de 3 ans. Un nettoyage des copeaux de l'humidificateur a été effectué, quelques uns ont été perdus lors du bain.                                                                                                                                                  Conditions: Ces tests ont été effectués dans un  intégral Hymer B644 de 7,20 m,  Bycool positionné pratiquement au centre de la cellule.
Volet isolant extérieur de cabine couvrant le pare brise et les vitres latérales de la cabine
Légère ouverture des lanterneaux lit AR et grands lanterneaux de SDB et cellule, pour assurer la circulation de l'air.
Le Bycool possède son propre réservoir, une pompe immergée avec un meilleur débit, a remplacé celle d'origine jugée trop bruyante.
Pour assurer l'alimentation automatique de ce réservoir, il a été installé un pressostat sur le circuit d'arrivée d’eau.
Le fonctionnement a été continu de 10h15 jusqu'à 17h30.                                                                                             Réglages du Bycool: Alimentation en eau sur position 2 (sur 3).                                                                                             Au plus fort du pic de chaleur positionnement du réglage du débit d’eau sur 3, quand l'hygrométrie à la sortie du Bycool a atteint 43 %, pour envoyer plus d'eau car l'évaporation était au maxi.
Vitesse de ventilation sur position 5 (sur 8)
Consommation de courant totale pendant ce test 60 A/h (soit une moyenne de 8.6 Ah = 103 W) compensés par le rendement d’un panneau solaire de 150W.
Humidité de l’air: le RGPT (Règlement Général pour la Protection du Travail belge), recommande une humidité située entre 40 et 70%, le taux d’humidité de l’air à la sortie du Bycool est en harmonie totale avec cette recommandation. 
Les mesures de température n’ont pas été effectuées avec un matériel professionnel, toute fois elles mettent bien en évidence les  capacités du Rafraîchisseur  Bycool à abaisser la température de l’air. 
[image: image1.png]RELEVES TEMPERATURE ET HYGROMETRIE BYCOOL du 14/06/14

Heure [Hygro air *%Hygro sortie| Ecart % [T° Ext ombr Ecart-T°
10:15 45 66 21 316 77
10:30 44 BB 22 317 78
10:45 43 67 24 324 94
11:00 42 66 24 327 96
11:15 42 66 24 328 97
11:30 4 66 25 33 97
11:45 EE] B5 26 335 10,1
12:00 39 B5 26 34 -104
12:15 37 B5 27 347 -108
12:30 36 B5 23 5B 13
12:45 35 62 27 bS5 18
13:00 30 58 28 375 128
13:15 30 59 23 ElE] 128
13:30 27 56 23 383 13
13:45 27 57 30 387 134
14:00 25 54 23 385 135
14:15 26 56 30 385 128
14:30 25 52 27 385 133
14:45 20 53 33 383 129
15:00 20 52 32 EZE] 134
15:15 20 48 28 39 142
15:30 20 47 27 394 143
15:45 20 465 55 EEL 147
16:00 20 43 23 383 142
16:15 20 47 27 385 147
16:30 20 47 27 EEL 146
16:45 20 45 26 39 144
17:00 20 49 23 383 134
17:15 28 52 26 37 15
17:30 30 51 21 359 -108





[image: image2.emf]-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30

Hygro air %

Hygro sortie

Ecart + %

T° Ext ombre

T° sortie BC

Ecart - T° 


CONCLUSIONS.
[image: image3.jpg]50

40

——T*Tombre

a0

—=T° sortie B

20

10

Ecart-T°

-10

20




Température :                                                                                                                                                                La courbe des températures de sortie, suit à quelques degrés prêts, la courbe des températures extérieures à l’ombre. On peut toutefois observer que plus la température extérieure est élevée plus le rafraîchisseur est efficace.              Constat: avec une température à l’ombre de 39.5°, à la sortie du Bycool la température est de 24.8°, soit un écart de    -14.7°, alors qu’avec une température extérieure de 31.6° à l’ombre, la température à la sortie du Bycool est de 23.9°, soit un écart de -7.7°.
[image: image4.jpg]80 7

70

Hygro sortie

60

50

e Hygra air %

40 \_\

a0 r

Ecart +%
20

10





Hygrométrie :                                                                                                                                              Contrairement à un climatiseur le rafraîchisseur n’assèche pas l’air. On constate que quand le taux d’hygrométrie de l’air extérieur baisse le Bycool est plus efficace. Le taux d’hygrométrie de l’air a la sortie du  Bycool est supérieure de celle de l’air extérieur, l’échelle d’écart varie de 21 à 29%, ce taux d’hygrométrie de l’air soufflé n’a aucune influence sur l’efficacité du Bycool, par contre ce taux d’hygrométrie est dans les limites du taux recommandé.  Selon des experts français le taux d'humidité relative conseillée se trouve entre 45 et 65%. Dans le milieu médical on recommande un taux entre 40 et 60%, une humidité trop faible pouvant occasionner des complications respiratoires. Toujours d’après le milieu médical, une humidité relative inférieure à 30% est trop peu pour un logement.   
REMARQUES :





Plus la  T° augmente à l’extérieure,  et plus la  T°  de l’air baisse à la sortie du Bycoll.


Contrairement au climatiseur le rafraîchisseur n’assèche pas l’air








